LAPORAN PRAKTIUM INTERNET OF THINGS (IoT)

# Praktik Praktik Akses API Melalui 
Simulasi WOKWI

Annisa Aleyda Syahfitri

Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya

saaaleyd@gmail.com

Abstract

This practicum aims to develop and implement an API using Laravel 11, integrated with the Ngrok service for public access. The API communicates with an Internet of Things (IoT) simulation via Wokwi, transmitting temperature and humidity data from a DHT sensor to a MySQL database. Development was done using Visual Studio Code (VSCode), with Postman for testing, XAMPP as the database server, and the Command Prompt for command execution. The Laravel API is served using php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8080, making it accessible on port 8080. Ngrok is configured via ngrok http --scheme=http 8080 to generate a public HTTP URL suitable for the ESP32 environment. The IoT device simulated in Wokwi connects to the Wokwi-GUEST WiFi network and sends sensor data to the API endpoint, which is then stored in the database. The successful implementation demonstrates real-time data communication and the role of APIs in IoT systems.

Keywords: Laravel 11, API, Ngrok, Postman, XAMPP, Wokwi, ESP32, DHT Sensor, Internet of Things (IoT)

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) mendorong peningkatan kebutuhan terhadap API sebagai jembatan komunikasi antara perangkat dan server. Laravel 11, framework PHP modern, mendukung pengembangan API yang efisien dan aman. Namun, akses terhadap API lokal sering kali menjadi hambatan dalam pengujian perangkat IoT. Untuk itu, Ngrok digunakan untuk mengekspose API lokal ke internet tanpa deployment ke server.

Praktikum ini membahas bagaimana mengembangkan API dengan Laravel 11, menghubungkannya dengan layanan Ngrok, dan mengujinya melalui simulator Wokwi menggunakan ESP32 dan sensor DHT. Alat bantu seperti Postman, XAMPP, dan CMD juga digunakan untuk mendukung proses pengembangan.

1.1 Latar Belakang Praktikum IoT

Di era digital, API menjadi tulang punggung integrasi berbagai platform. RESTful API, secara khusus, banyak digunakan dalam sistem IoT untuk memastikan pertukaran data real-time yang andal. Laravel dipilih sebagai framework karena kestabilan dan kemudahan penggunaannya dalam membangun API.

Ngrok memungkinkan akses API Laravel dari luar jaringan lokal, yang sangat penting untuk simulasi IoT. Wokwi digunakan sebagai platform simulasi perangkat keras ESP32, sementara sensor DHT berfungsi mengukur suhu dan kelembaban.

1.2 Tujuan Eksperimen

Eksperimen ini bertujuan untuk:

- Mengembangkan API menggunakan Laravel 11 untuk sistem IoT.

- Memahami metode RESTful (GET, POST, PUT, DELETE).

- Menerapkan model, controller, dan route pada Laravel.

- Melakukan pengujian endpoint menggunakan Postman.

- Mengintegrasikan API lokal dengan Ngrok.

- Menerapkan autentikasi dasar pada API.

- Menghubungkan ESP32 (Wokwi) dengan Laravel API untuk pengiriman data sensor.

- Menganalisis fungsi API dalam sistem IoT dan cloud.

2. Metodologi

2.1 Tools & Materials

- Visual Studio Code (VSCode)

- Composer & Laravel 11

- XAMPP (Apache & MySQL)

- Postman

- Ngrok

- Wokwi.com

- Command Prompt (CMD) / PowerShell

- Koneksi Internet

2.2 Langkah Implementasi

- Persiapan Awal

  - Install XAMPP dan aktifkan Apache & MySQL.

  - Install Laravel 11 menggunakan Composer.

  - Konfigurasi file .env Laravel untuk koneksi database MySQL.

- Menjalankan API
Jalankan perintah:

bash

Copy Edit

php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8080

- Menguji API dengan Postman

  - Uji endpoint: GET, POST, PUT, DELETE.

  - Pastikan respons API sesuai dan disimpan ke database.

- Ekspos API ke Publik
Jalankan perintah:

bash

CopyEdit

ngrok http --scheme=http 8080

  - Catat URL publik yang diberikan oleh Ngrok.

- Simulasi IoT di Wokwi

  - Gunakan ESP32 & sensor DHT di simulator Wokwi.

  - Kirim data ke endpoint Laravel menggunakan URL dari Ngrok.

- Contoh Script Wokwi (main.cpp)

cpp

CopyEdit

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include "DHT.h"

#define DHTPIN 15

#define DHTTYPE DHT22

const char* ssid = "Wokwi-GUEST";

const char* password = "";

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println(" Connected!");

dht.begin();

}

void loop() {

float temperature = dht.readTemperature();

float humidity = dht.readHumidity();

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

HTTPClient http;

http.begin("http://<ngrok_url>/api/sensor");  // Ganti <ngrok_url>

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

String httpRequestData = "{\"temperature\":" + String(temperature, 2) +

",\"humidity\":" + String(humidity, 2) + "}";

int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData);

Serial.println(httpResponseCode);

http.end();

}

delay(5000);

}

3. Hasil dan Evaluasi

- API berhasil menerima dan menyimpan data suhu & kelembaban.

- Penggunaan Ngrok mempermudah pengujian tanpa perlu deployment.

- Wokwi dapat terhubung dan mengirim data ke endpoint Laravel dengan baik.

- Respons API cepat dan akurat dalam format JSON.

- Penggunaan Laravel 11 memudahkan dalam strukturisasi dan keamanan API.

4. Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Laravel 11, dipadukan dengan Ngrok, mampu menjadi solusi ringan dan praktis untuk mengembangkan serta menguji API dalam sistem IoT. Dengan bantuan Wokwi, pengujian perangkat IoT bisa dilakukan tanpa perangkat fisik. Pengetahuan ini menjadi dasar kuat untuk pengembangan sistem terdistribusi dan cloud-based IoT di masa mendatang.

5. Dokumentasi